#### Anlage:
Beispiel für die Ausgestaltung einer Lernsituation

Die hier dargestellte Lernsituation bewegt sich in ihrer Planung auf einem mittleren Abstraktionsniveau. Sie ist als Anregung für die konkrete Arbeit der Bildungsgangkonferenz zu sehen, die bei ihrer Planung die jeweilige Lerngruppe, die konkreten schulischen Rahmenbedingungen und den Gesamtrahmen der didaktischen Jahresplanung berücksichtigt (s. hierzu auch Handreichung „Didaktische Jahresplanung“). Im Bildungsportal NRW ist die Möglichkeit eröffnet, beispielhafte Lernsituationen bereit zu stellen.Error: Reference source not found Die Bildungsgänge sind aufgerufen, diesen eröffneten Pool zu nutzen und zu ergänzen.

| 2. Ausbildungsjahr Lernfeld 6 (80 UStd.): Planen von Anlagen und Arbeitsprozessen Lernsituation 6.1 (40 UStd.): Klimatisierung eines Ladenlokals |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung der LS | Kompetenzen | Inhalte | Hinweise/ weitere Fächer |
| Das Unternehmen AirTec hat den Auftrag erhalten, ein Ladenlokal in der Innenstadt von Münster zu klimatisieren. Dazu soll das Ladenlokal mit Raumklimageräten ausgestattet werden. Mieterin des Ladenlokals ist die Damenoberbekleidungs-Kette „Beautyful Life“, die hier eine Filiale betreibt. Das Ladenlokal befindet sich in einem Gebäudekomplex, der zwischen der Salzstraße und der Syndikatgasse liegt. Der Verkaufsraum ist von beiden Straßen begehbar. Die Salzstraße liegt vom Gebäude aus in Richtung Nordost, die Syndikatgasse in Richtung Südwest. Wärmequellen im Verkaufsraum sind neben Personal und Kundinnen/Kunden zwei Computer, eine in die Decke eingelassene Grundbeleuchtung aus Leuchtstoffröhren sowie zahlreiche Strahler, die im gesamten Verkaufsraum zu finden sind. Der Verkaufsraum verfügt bis zur abgehängten Decke über eine Raumhöhe von 3,00 m. Die abgehängte Decke lässt eine Gerätemontage im Zwischendeckenbereich von bis zu 38 cm zu. Die Montagearbeiten sollen derart geplant und durchgeführt werden, dass sie außerhalb der Verkaufszeiten stattfinden. | Die Schülerinnen und Schüler - analysieren die Aufgabenstellung - planen die Vorgehensweise zur Abwicklung des Arbeitsauftrags - legen die zu erstellenden Planungsunterlagen fest - erfassen in Kommunikation mit der Auftraggeberin weitere Randbedingungen : - erforderliche Daten des gegebenen Raumes - Möglichkeiten der Anordnung der Innengeräte - Möglichkeiten der Aufstellung des Außengerätes - planen alternative Geräteausführungen - planen mögliche Anordnungen der Innengeräte und des Außengerätes - bewerten die erarbeiteten Lösungsvorschläge und legen Gerätetyp und Anordnung fest - ermitteln nach vereinfachten, tabellarischen Verfahren die Kühllast des Raumes und legen Anzahl und Geräteleistung fest - ermitteln den Energieaufwand - planen den Kältekreislauf, legen die Bauteile aus, stellen die Gesamtanlage in einem RI-Fließbild dar und erstellen eine Stückliste - planen und dokumentieren die Durchführung der Montage - berücksichtigen grundlegende Regeln der Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie des Personenschutzes - präsentieren ihre Ergebnisse - führen Gespräche mit der Kundin/dem Kunden - argumentieren sachlich bei der Gegenüberstellung verschiedener Planungsvarianten, üben konstruktive Kritik unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Erfahrungen der Gruppenmitglieder und treffen Entscheidungen im Team | Wärmemenge und Wärmestrom Wärmeübertragung und Wärmedurchgang Luftzustandsgrößen Messung von Luftzustandsgrößen Luftströmungsgeschwindigkeit im Raum h-, x-Diagramm RI-Fließbilder Kühllast eines Raumes Datenblätter und Software der Gerätehersteller Dokumentation Präsentation Energieoptimierung | Messgeräte Anemometer Kataloge EDV-Raum OHP oder EDV-Raum mit Beamer |

| Handlungsphasen der Lerngruppe |  | Mögliche Methoden, Medien, Sozialformen |
| --- | --- | --- |
| Analysieren: | - Problemstellung erfassen - Verschiedene Aspekte der Aufgabenstellung erkennen - Gebäudedaten, Raumdaten und Raumnutzung analysieren - Anforderungen des Standortes prüfen - Bedingungen der Montage außerhalb der Ladenöffnungszeiten prüfen | - Arbeitsblatt mit Darlegung des Kundenauftrags sowie den Gegebenheiten des Standortes - Zeichnung mit den Gebäude- und Raumdaten - Unterrichtsgespräch - Gruppen- bzw. Partnerarbeit |
| Planen: | - Arbeitsschritte zur Lösung der Problemstellung erarbeiten - Zu erstellende Dokumente festlegen - Erforderliche Informationen bestimmen - Zeitrahmen für die Arbeitsaufgaben festlegen | - Lehrer-Schüler-Diskussion - Erarbeitung in Gruppen- bzw. Partnerarbeit - Planungsergebnisse vorstellen und im Plenum diskutieren |
| Ausführen: | - Gebäudedaten, Raumdaten und Möglichkeiten der Gerätestandorte zusammentragen - Kühllast des Raumes ermitteln - Energieaufwand bestimmen - Zeitplan für die durchzuführenden Montagearbeiten erstellen - Terminliche Abstimmung mit dem Betreiber der Filiale | - Übersicht der erforderlichen Daten am PC erstellen - Kühllastermittlung auf Formblatt - Übersicht der durchzuführenden Arbeiten mit zeitlichen Vorgaben erstellen, PC-Einsatz - Gespräche zur Abklärung mit der Kundin/dem Kunden führen im Rollenspiel |
| Bewerten: | - Dokumentation der Planungsarbeit beurteilen | - Schülerdiskussion nach Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen - OHP, evtl. PC und Beamer |
| Reflektieren: | - Arbeitsergebnisse und Entscheidungen überprüfen - Lernerfolg einschätzen - Ggf. Verbesserungsvorschläge entwickeln | - Unterrichtsgespräch |
| Vertiefen: | - Planungskonzept auf die Anwendbarkeit bei anderer Raumnutzung und anderem Standort prüfen und ggf. Alternativen aufzeigen. | - Gruppenarbeit und anschließend Lehrer-Schüler-Diskussion |

Linksammlung zum Lehrplan: http://www.berufsbildung.nrw.de/cms/verweise/